ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо схвалення та оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»

Відповідно до положень частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на ринку електричної енергії належать, зокрема, затвердження кодексу системи передачі.

Відповідно до розділу Load-Frequency Control and Reserves Каталогу заходів з інтеграції ОЕС України до ENTSO-E (Каталог заходів – частина Угоди «Про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем»), які Україна мала виконати до моменту синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з енергооб'єднанням Синхронної зони Континентальної Європи (CE SA), положення Кодексу системи передачі стосовно відповідності технічних вимог до резерву підтримки частоти (РПЧ) мали бути приведені до технічних вимог ENTSO-E, а саме Регламенту ЄС 2017/1485 від 02.08.2017 (SOGL).

Згідно з вимогами технічних експлуатаційних стандартів CE SA до постачальників допоміжних послуг з РПЧ висуваються вимоги, обов’язкові до виконання всіма учасниками енергооб’єднання. Їх викладено у Статті 154 Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation.

Проте, враховуючи прискорену процедуру синхронізації блоку регулювання Україна-Молдова до CE SA, а також оскільки фактично Об’єднана енергосистема України вже працює за новими правилами і активно приймає участь у процесі підтримки частоти з моменту синхронізації 16.03.2022 у повному обсязі згідно заданих величин РПЧ за новими вимогами енергооб'єднання, виникла необхідність внесення змін до Кодексу системи передачі, оскільки існуючі на сьогодні аналогічні вимоги стосовно відповідності технічних вимог до РПЧ дещо відрізняються від вимог ENTSO-E.

Враховуючи зазначене вище НЕК "Укренерго" спільно з НКРЕКП опрацювали і порівняли викладені в діючій редакції Кодексу системи передачі вимоги до надавачів РПЧ та вимоги нового енергооб'єднання Синхронної зони Континентальної Європи (CE SA) та підготували проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі» (далі – Проєкт постанови).

Положеннями Проєкту постанови передбачається:

•	можливість встановлення ОСП «мертвої зони» первинного регулювання штучно з власних міркувань не фіксуючи її величину, а не визначення природніми притаманними властивостями системи регулювання;

•	розрізняються вимоги щодо тривалості надання РПЧ для одиниці/групи постачання РПЧ з енергоємністю, яка не обмежує їх здатність забезпечувати РПЧ, та для яких є такі обмеження;

•	у формулі для визначення статизму актуалізовано розрахунок відхилення частоти, що дорівнює різниці поточного виміряного значення частоти та номінального значення (без врахування меж мертвої зони, якщо її встановлено).

Вказаний Проект постанови має ознаки регуляторного акта, у зв’язку з чим, згідно із статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»;

2. Оприлюднити зазначений проєкт постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у сфері енергетики			                    			А. Огньов