Національна комісія, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У сФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

________________ 		       Київ		№ __________________

Про затвердження Змін до Правил ринку

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

- Затвердити Зміни до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307, що додаються.

- Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП 							                  Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

_________________ № _____________

Зміни до Правил ринку

- У розділі ІV:

- пункти 4.13.1 та 4.13.2 глави 4.13 замінити новим пунктом 4.13.1 такого змісту:

«4.13.1. У випадку зміни обсягу відпуску/відбору одиниці надання послуг з балансування ППБ за командою диспетчера при відсутності заявки на балансуючу електричну енергію щодо цієї одиниці надання послуг з балансування, нарахування/списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію одиниці надання послуг з балансування у торговій зоні за розрахунковий період обчислюється за такими цінами:

1) для ППБ, які відповідно до розділу IV цих Правил зобов’язані подавати пропозиції (заявки) на балансуючу електричну енергію:

для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на розвантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tup);

для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на завантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tdn);

2) для ППБ, які відповідно до розділу IV цих Правил не зобов’язані подавати пропозиції (заявки) на балансуючу електричну енергію:

для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на завантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tup);

для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на розвантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tdn).».

У зв’язку з цим пункт 4.13.3 вважати пунктом 4.13.2;

- у пунктах 4.14.4 та 4.14.6 глави 4.14 слова та абревіатуру «або створених автоматично СУР» виключити;

- пункти 4 та 5 глави 4.16 виключити;

- пункт 4.18.8 глави 4.18 викласти в такій редакції:

«4.18.8. У будь-якій ОРЧ, ОСП має право активувати балансуючу електричну енергію як на завантаження, так і на розвантаження з метою врегулювання системних обмежень, у тому числі відповідно до вимог системи до резервів.».

- У розділі V:

- у главі 5.13:

пункти 5.13.1 та 5.13.2 викласти в такій редакції:

«5.13.1. Балансуючий ринок генерує основані на ОРЧ диспетчерські команди для одиниць надання послуг з балансування (у МВт) та основані на ОРЧ маржинальні ціни балансуючої енергії (у грн/МВт·год), що використовуються для розрахунків за балансуючу електричну енергію, включаючи активацію балансуючої електричної енергії в реальному часі одиницями надання послуг з балансування відповідно до їх графіків відпуску/відбору.

У кожній ОРЧ маржинальні ціни балансуючої електричної енергії визначаються в кожній зоні для кожної ОРЧ у такий спосіб:

1) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtuup) є найбільша ціна активованої з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу електричну енергію на завантаження протягом цієї ОРЧ. Якщо в зоні системи в ОРЧ відсутні активації заявок на балансуючу електричну енергію на завантаження або всі активовані заявки на балансуючу електричну енергію на завантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtuup) є середнє арифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів;

2) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtudn) є найменша ціна активованої з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу електричну енергію на розвантаження протягом цієї ОРЧ. Якщо в зоні системи в ОРЧ відсутні активації заявок на балансуючу електричну енергію на розвантаження або всі активовані заявки на балансуючу електричну енергію на розвантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtudn) є середнє арифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів.

5.13.2. Активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на завантаження (ABEz,rtuup) в зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год,  розраховується за формулою

ABEz,rtuup=e∈ZABEe,z,rtu up,

де ABEe,z,rtu up – активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою

ABEe,z,rtuup= AB e,z,rtu up,

де ABe,z,rtu up – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу енергію на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год.

Активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на розвантаження ABEz,rtu dnв зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, розраховується за формулою

ABEz,rtu dn=e∈ZABEe,z,rtu dn,

де ABEe,z,rtu dn – активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою

ABEz,rtudn=AB e,z,rtu dn,

де AB e,z,rtu dn – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу енергію на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год.»;

пункти 5.13.3 та 5.13.4 виключити;

- пункт 5.14.5 глави 5.14 викласти в такій редакції:

«5.14.5. Величина нарахування/списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію (CINSTQe,z,t) одиниці надання послуг з балансування е в торговій зоні z за розрахунковий період t обчислюється за формулою

CINSTQ e,z,t = MSPz,tup·INSTQe,z,t, якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t> 0-MSPz,tdn·INSTQe,z,t , якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t < 0    ,

де MSPz,tup – маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт⋅год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період у кожній торговій зоні, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою

MSPz,tup= rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu up)∙ MPz,rtuup)rtu∈te∈zABEe,z,rtu up.

Якщо обсяг  активованої відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуючої  електричної  енергії  на  завантаження (rtu∈tABEz,rtu up) протягом розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження за розрахунковий період (MSPz,tup) дорівнює максимальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження (MPz,rtuup) всіх ОРЧ цього розрахункового періоду;

MSPz,tdn − маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт·год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період у кожній торговій зоні, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою

MSPz,tdn = rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu dn)∙ MPz,rtudn)rtu∈te∈zABEe,z,rtu dn.

Якщо обсяг активованої відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуючої електричної енергії на розвантаження (rtu∈tABEz,rtu dn) протягом розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження за розрахунковий період (MSPz,tdn) дорівнює мінімальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження  (MPz,rtudn)  всіх ОРЧ цього розрахункового періоду.»;

- пункт 5.16.2 глави 5.16 викласти в такій редакції:

«5.16.2. Ціни небалансу електричної енергії у торговій зоні z за розрахунковий період t визнаються в такий спосіб:

1) ціна позитивного небалансу (IMSPz,t+) дорівнює маржинальній ціні балансуючої енергії на розвантаження (MSPz,tdn) за цей розрахунковий період;

2) ціна негативного небалансу (IMSPz,t-) дорівнює маржинальній ціні балансуючої енергії на завантаження (MSPz,tup) за цей розрахунковий період.»;

- пункт 5.17.2 глави 5.17 викласти в такій редакції:

«5.17.2. Списання/нарахування за небаланс для СВБ b у торговій зоні z за розрахунковий період t визначається за формулою

CIEQ e,z,t=IEQb,z,t·IMSPz,t+·1-Kim,якщо IEQb,z,t> 0IEQb,z,t ·IMSPz,t-·1+Kim, якщо IEQb,z,t< 00, якщо  IEQb,z,t=0 ,

де Kim = 0,05 – коефіцієнт ціни небалансу.

Позитивне значення CIEQe,z,t означає нарахування для СВБ (або списання для АР), тоді як негативне значення означає списання СВБ (або нарахування для АР).».

- У пункті 10.9 розділу Х:

- абзаци перший та другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами першим та другим;

- абзац другий виключити.

––––––––––––––––––––––––––––––––––