ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил ринку»

| Чинна редакція Правил ринку | Редакція проєкту рішення |
| --- | --- |
| 4.13. Наслідки неподання пропозицій на балансуючу електричну енергію | 4.13. Наслідки неподання пропозицій на балансуючу електричну енергію |
| 4.13.1. Якщо ППБ, який зобов'язаний подавати пропозиції на балансуючу електричну енергію, не подав такі пропозиції для розрахункового періоду, ОСП (у якості АР) нараховує такому ППБ плату за невідповідність за відповідний розрахунковий період згідно з главою 5.22 розділу V цих Правил. | ### 4.13.1. Якщо ППБ, який зобов'язаний подавати пропозиції на балансуючу електричну енергію, не подав такі пропозиції для розрахункового періоду, ОСП (у якості АР) нараховує такому ППБ плату за невідповідність за відповідний розрахунковий період згідно з главою 5.22 розділу V цих Правил. |
| 4.13.2. У такому випадку система управління ринком повинна автоматично створити пропозиції на балансуючу електричну енергію (що маркуються як створені системою управління ринком) для кожного відповідного ППБ і для кожного розрахункового періоду із зазначенням ціни та обсягу пропозиції, розрахованих таким чином: 1) якщо одиниця надання послуг з балансування є одиницею відпуску, ціна пропозиції повинна дорівнювати найнижчій (на завантаження) чи найвищій (на розвантаження) ціні для такого самого розрахункового періоду та тієї самої одиниці відпуску за останні 7 днів для обох напрямів балансуючої електричної енергії; 2) якщо ППБ є диспетчеризованим навантаженням з прийнятими пропозиціями резерву, ціна пропозиції повинна дорівнювати найнижчій ціні для того самого розрахункового періоду за останні 7 днів останньої схваленої пропозиції на балансуючу електричну енергію (поданій на той самий розрахунковий період попереднього торгового дня); 3) обсяг пропозиції повинен відповідати обсягу, зазначеному цим ППБ у заявленій характеристиці; 4) якщо ППБ є генеруючою одиницею ВДЕ, система управління ринком створює пропозиції на балансуючу електричну енергію для таких генеруючих одиниць, якщо існує зобов'язання для такої одиниці подавати пропозиції на балансуючу електричну енергію через замовлені в неї резерви. | 4.13.1. У випадку зміни обсягу відпуску/відбору одиниці надання послуг з балансування ППБ за командою диспетчера при відсутності заявки на балансуючу електричну енергію щодо цієї одиниці надання послуг з балансування, нарахування/списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію одиниці надання послуг з балансування у торговій зоні за розрахунковий період обчислюється за такими цінами: 1) для ППБ, які відповідно до розділу IV цих Правил зобов’язані подавати пропозиції (заявки) на балансуючу електричну енергію: для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на розвантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tup); для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на завантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tdn); 2) для ППБ, які відповідно до розділу IV цих Правил не зобов’язані подавати пропозиції (заявки) на балансуючу електричну енергію: для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на завантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tup); для електричної енергії, відпущеної в результаті виконання команди диспетчера на розвантаження – за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні за розрахунковий період (MSPz,tdn). |
| 4.13.3. У випадку відсутності відповідної заявки/пропозиції на балансуючу енергію від учасника, обладнання якого підпадає під системні обмеження, його графік роботи змінюється за командою диспетчера з оплатою за цінами, що склалась на балансуючому ринку на відповідний розрахунковий період. | ### 4.13.2. У випадку відсутності відповідної заявки/пропозиції на балансуючу енергію від учасника, обладнання якого підпадає під системні обмеження, його графік роботи змінюється за командою диспетчера з оплатою за цінами, що склалась на балансуючому ринку на відповідний розрахунковий період. |
| 4.14. Перевірка та підтвердження пропозицій на балансуючу електричну енергію | ### 4.14. Перевірка та підтвердження пропозицій на балансуючу електричну енергію |
| 4.14.4. Для перевірки пропозицій на балансуючу електричну енергію, поданих ППБ або створених автоматично СУР для кожної одиниці надання послуг з балансування, що є одиницею відпуску, ураховуються такі дані стосовно пропонованих обсягів: 1) актуальні декларації про неготовність; 2) технічний максимум відпуску; 3) технічний мінімум відпуску; 4) графік виробництва. | 4.14.4. Для перевірки пропозицій на балансуючу електричну енергію, поданих ППБ або створених автоматично СУР для кожної одиниці надання послуг з балансування, що є одиницею відпуску, ураховуються такі дані стосовно пропонованих обсягів: 1) актуальні декларації про неготовність; 2) технічний максимум відпуску; 3) технічний мінімум відпуску; ### 4) графік виробництва. |
| 4.14.6. Для перевірки пропозицій на балансуючу електричну енергію, поданих ППБ або створених автоматично СУР для кожної одиниці надання послуг з балансування, що є одиницею відбору, ураховуються такі дані відносно запропонованих обсягів: 1) максимальне робоче навантаження; 2) графік відбору. | 4.14.6. Для перевірки пропозицій на балансуючу електричну енергію, поданих ППБ або створених автоматично СУР для кожної одиниці надання послуг з балансування, що є одиницею відбору, ураховуються такі дані відносно запропонованих обсягів: 1) максимальне робоче навантаження; ### 2) графік відбору. |
| ### 4.16. Результати балансуючого ринку | ### 4.16. Результати балансуючого ринку |
| Результати балансуючого ринку складаються з: 1) прийнятих пропозицій на балансуючу електричну енергію на завантаження та на розвантаження ППБ по ОРЧ з метою забезпечення балансу системи; 2) маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження; 3) маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження; 4) цін балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі; 5) цін балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі. | Результати балансуючого ринку складаються з: 1) прийнятих заявок на балансуючу електричну енергію на завантаження та на розвантаження ППБ по ОРЧ з метою забезпечення балансу системи; 2) маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження; 3) маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження. |
| 4.18. Диспетчерські команди та інші типи розпоряджень | 4.18. Диспетчерські команди та інші типи розпоряджень |
| 4.18.8. Незалежно від того, чи система в дефіциті або профіциті в інтервалі ОРЧ, ОСП може активувати балансуючу електричну енергію як на завантаження, так і на розвантаження з метою врегулювання системних обмежень, у тому числі відповідно до вимог системи до резервів. | 4.18.8. У будь-якій ОРЧ, ОСП має право активувати балансуючу електричну енергію як на завантаження, так і на розвантаження з метою врегулювання системних обмежень, у тому числі відповідно до вимог системи до резервів. |
| 5.13. Загальні принципи визначення цін на балансуючому ринку | 5.13. Загальні принципи визначення цін на балансуючому ринку |
| 5.13.1. Балансуючий ринок генерує основані на ОРЧ диспетчерські команди для одиниць надання послуг з балансування (у МВт) та основані на ОРЧ маржинальні ціни балансуючої енергії (у грн/МВт·год), що використовуються для розрахунків за балансуючу електричну енергію, включаючи активацію балансуючої електричної енергії в реальному часі одиницями надання послуг з балансування відповідно до їх остаточних повідомлень про фізичний відбір/відпуск (у МВт·год). Основані на ОРЧ маржинальні ціни балансуючої електричної енергії визначаються в кожній зоні для кожної ОРЧ у такий спосіб: 1) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtuup) є: найбільша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження протягом цієї ОРЧ - при наявності дефіциту в зоні системи у цій ОРЧ; середньоарифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів - при наявності профіциту в зоні системи у цій ОРЧ, або якщо при наявності дефіциту в зоні системи у цій ОРЧ відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на завантаження, або всі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні; ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН за відповідний розрахунковий період або у разі, якщо торги на РДН на цей розрахунковий період не відбулись - середньозважене значення цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН за попередні тридцять днів - якщо зона системи є збалансованою (не перебуває в дефіциті або в профіциті) у цій ОРЧ; 2) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtudn) є: найменша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження протягом цієї ОРЧ - при наявності профіциту в зоні системи у цій ОРЧ; середньоарифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів - при наявності дефіциту в зоні системи у цій ОРЧ, або якщо при наявності профіциту в зоні системи у цій ОРЧ відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на розвантаження, або всі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні; ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН за відповідний розрахунковий період або у разі, якщо торги на РДН на цей розрахунковий період не відбулись - середньозважене значення цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН за попередні тридцять днів - якщо зона системи є збалансованою (не перебуває в дефіциті або в профіциті) у цій ОРЧ. | 5.13.1. Балансуючий ринок генерує основані на ОРЧ диспетчерські команди для одиниць надання послуг з балансування (у МВт) та основані на ОРЧ маржинальні ціни балансуючої енергії (у грн/МВт·год), що використовуються для розрахунків за балансуючу електричну енергію, включаючи активацію балансуючої електричної енергії в реальному часі одиницями надання послуг з балансування відповідно до їх графіків відпуску/відбору. У кожній ОРЧ маржинальні ціни балансуючої електричної енергії визначаються в кожній зоні для кожної ОРЧ у такий спосіб: 1) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtuup) є найбільша ціна активованої з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу електричну енергію на завантаження протягом цієї ОРЧ. Якщо в зоні системи в ОРЧ відсутні активації заявок на балансуючу електричну енергію на завантаження або всі активовані заявки на балансуючу електричну енергію на завантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtuup) є середнє арифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів; 2) маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtudn) є найменша ціна активованої з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу електричну енергію на розвантаження протягом цієї ОРЧ. Якщо в зоні системи в ОРЧ відсутні активації заявок на балансуючу електричну енергію на розвантаження або всі активовані заявки на балансуючу електричну енергію на розвантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu (MPz,rtudn) є середнє арифметичне значення останніх маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за аналогічні ОРЧ аналогічного розрахункового періоду, що наявні за попередні тридцять торгових днів. |
| 5.13.2. Наявність дефіциту, профіциту або збалансованості зони системи визначається таким чином: 1) для ОРЧ: якщо (ABEz,rtuup+RECz,rtu)>ABEz,rtudn, то зона системи перебуває в дефіциті; якщо (ABEz,rtuup+RECz,rtu)<ABEz,rtudn, то зона системи перебуває в профіциті; якщо (ABEz,rtuup+RECz,rtu)=ABEz,rtudn, то зона системи є збалансованою, де ABEz,rtuup – активована балансуюча електрична енергія на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, що розраховується за формулою ABEz,rtuup=e∈ZABEe,z,rtu up, де ABEe,z,rtu up – активована балансуюча електрична енергія на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою ABEe,z,rtuup= AB e,z,rtu up, де ABe,z,rtu up – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку пропозиції на балансуючу енергію на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год. Для цілей цього пункту, пропозиції на балансуючу енергію на завантаження, акцептовані з поміткою відповідно до глави 4.19 розділу IV цих Правил, вважаються такими, що активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку; RECz,rtu – обсяг примусового зменшення відбору електричної енергії на виконання оперативної команди або розпорядження (включаючи обсяги, відключені спеціальною автоматикою відключення навантаження) в зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, що розраховується за формулою RECz,rtu=RECz,t4, де RECz,t – обсяг примусового зменшення відбору електричної енергії на виконання оперативної команди або розпорядження (включаючи обсяги, відключені спеціальною автоматикою відключення навантаження) в зоні z за розрахунковий період t, МВт·год, який визначається відповідним оператором системи у межах власної мережі для кожного розрахункового періоду t торгового дня d та надається ним до ОСП (у ролі АР) до 13:00 d + 1 за формою та в порядку, що визначені та оприлюднені відповідним оператором системи; ABEz,rtu dn – активована балансуюча електрична енергія на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, що розраховується за формулою ABEz,rtu dn=e∈ZABEe,z,rtu dn де ABEe,z,rtu dn – активована балансуюча електрична енергія на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою ABEz,rtudn=AB e,z,rtu dn, де AB e,z,rtu dn – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку пропозиції на балансуючу енергію на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год. Для цілей цього пункту, пропозиції на балансуючу енергію на розвантаження, акцептовані з поміткою відповідно до глави 4.19 розділу IV цих Правил, вважаються такими, що активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку; 2) для розрахункового періоду: якщо (rtu∈tABEz,rtu up+RECz,t)>rtu∈tABEz,rtu dn, то зона системи перебуває в дефіциті; якщо (rtu∈tABEz,rtu up+RECz,t)<rtu∈tABEz,rtu dn, то зона системи перебуває в профіциті; якщо (rtu∈tABEz,rtu up+RECz,t)=rtu∈tABEz,rtu dn, то зона системи є збалансованою. | 5.13.2. Активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на завантаження (ABEz,rtuup) в зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, розраховується за формулою ABEz,rtuup=e∈ZABEe,z,rtu up, де ABEe,z,rtu up – активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою ABEe,z,rtuup= AB e,z,rtu up, де ABe,z,rtu up – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу енергію на завантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год. Активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на розвантаження ABEz,rtu dnв зоні z за ОРЧ rtu, МВт·год, розраховується за формулою ABEz,rtu dn=e∈ZABEe,z,rtu dn, де ABEe,z,rtu dn – активована відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуюча електрична енергія на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год, що розраховується за формулою ABEz,rtudn=AB e,z,rtu dn, де AB e,z,rtu dn – активовані з ранжиру відповідно до алгоритму балансуючого ринку заявки на балансуючу енергію на розвантаження одиниці надання послуг з балансування e в зоні z за ОРЧ rtu, МВт⋅год. |
| 5.13.3. Ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) у зоні визначається у грн/МВт·год як середньозважена ціна для кожного розрахункового періоду в такий спосіб: 1) якщо зона системи перебуває в дефіциті протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t = rtu∈t (ABEz,rtu up∙MPz,rtuup )rtu∈tABEz,rtu up, де MPz,rtuup – маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu, грн/МВт⋅год; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на завантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на завантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в дефіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у дефіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на завантаження (rtu∈t ABEz,rtu up) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) дорівнює максимальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження (MPz,rtuup) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; 2) якщо зона системи перебуває в профіциті протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t = rtu∈t (ABEz,rtu dn∙MPz,rtudn)rtu∈tABEz,rtu dn де MPz,rtudn– маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu, грн/МВт⋅год; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на розвантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в профіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у профіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження (rtu∈t ABEz,rtu dn) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) дорівнює мінімальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження (MPz,rtudn) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; - якщо зона системи є збалансованою протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t= PDAMz,t, де PDAMz,t – ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у зоні z для розрахункового періоду t або у разі якщо торги на РДН на цей розрахунковий період не відбулись – середньозважене значення цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН за попередні тридцять днів, грн/МВт·год. | 5.13.3. Ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) у зоні визначається у грн/МВт·год як середньозважена ціна для кожного розрахункового періоду в такий спосіб: 1) якщо зона системи перебуває в дефіциті протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t = rtu∈t (ABEz,rtu up∙MPz,rtuup )rtu∈tABEz,rtu up, де MPz,rtuup – маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за ОРЧ rtu, грн/МВт⋅год; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на завантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на завантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в дефіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у дефіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на завантаження (rtu∈t ABEz,rtu up) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) дорівнює максимальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження (MPz,rtuup) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; 2) якщо зона системи перебуває в профіциті протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t = rtu∈t (ABEz,rtu dn∙MPz,rtudn)rtu∈tABEz,rtu dn де MPz,rtudn– маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за ОРЧ rtu, грн/МВт⋅год; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на розвантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в профіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у профіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження (rtu∈t ABEz,rtu dn) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то ціна небалансу для врегулювання небалансів електричної енергії (IMSPz,t) дорівнює мінімальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження (MPz,rtudn) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; - якщо зона системи є збалансованою протягом розрахункового періоду, то IMSPz,t= PDAMz,t, де PDAMz,t – ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у зоні z для розрахункового періоду t або у разі якщо торги на РДН на цей розрахунковий період не відбулись – середньозважене значення цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН за попередні тридцять днів, грн/МВт·год. |
| 5.13.4. На балансуючому ринку, крім маржинальних цін, зазначених у цій главі, використовуються ціни: 1) LABEOz,tdn – ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі в зоні z для розрахункового періоду t, грн/МВт⋅год, що визначається як найменша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження в зоні z у розрахунковому періоді t. Якщо відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на розвантаження або усі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, то ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі є середньоарифметичне значення наявних з тридцяти цін балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі (LABEOz,tdn) за аналогічні розрахункові періоди торгових днів, в яких така ціна була сформована, за попередні дев’яносто торгових днів; 2) LABEOz,tup – ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі в зоні z для розрахункового періоду t, грн/МВт⋅год, що визначається як найбільша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження в зоні z у розрахунковому періоді t. Якщо відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на завантаження або усі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, то ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі є середньоарифметичне значення наявних з тридцяти цін балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі (LABEOz,tup) за аналогічні розрахункові періоди торгових днів, в яких така ціна була сформована, за попередні дев’яносто торгових днів. | 5.13.4. На балансуючому ринку, крім маржинальних цін, зазначених у цій главі, використовуються ціни: 1) LABEOz,tdn – ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі в зоні z для розрахункового періоду t, грн/МВт⋅год, що визначається як найменша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження в зоні z у розрахунковому періоді t. Якщо відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на розвантаження або усі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, то ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі є середньоарифметичне значення наявних з тридцяти цін балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі (LABEOz,tdn) за аналогічні розрахункові періоди торгових днів, в яких така ціна була сформована, за попередні дев’яносто торгових днів; 2) LABEOz,tup – ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі в зоні z для розрахункового періоду t, грн/МВт⋅год, що визначається як найбільша ціна активованої пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження в зоні z у розрахунковому періоді t. ### Якщо відсутні активації пропозицій на балансуючу електричну енергію на завантаження або усі активовані пропозиції на балансуючу електричну енергію на завантаження акцептовані як такі, що врегульовують системні обмеження в зоні, то ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі є середньоарифметичне значення наявних з тридцяти цін балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі (LABEOz,tup) за аналогічні розрахункові періоди торгових днів, в яких така ціна була сформована, за попередні дев’яносто торгових днів. |
| 5.14. Оплата балансуючої електричної енергії | 5.14. Оплата балансуючої електричної енергії |
| 5.14.5. У кожній торговій зоні величина нарахування/списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію (CINSTQe,z,t) одиниці надання послуг з балансування, за кожен розрахунковий період обчислюється з урахуванням стану системи, визначеного відповідно до глави 5.13 цього розділу, у такий спосіб: 1) якщо зона системи перебуває в дефіциті протягом розрахункового періоду, то нарахування коштів за активовану балансуючу електричну енергію на завантаження за цей розрахунковий період у зоні розраховується за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на завантаження (MSPz,tup), а списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію на розвантаження за цей розрахунковий період у зоні розраховується за ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження в дефіцитній системі (LABEOz,tdn), тобто CINSTQ e,z,t = MSPz,tup·INSTQe,z,t, якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t> 0-LABEOz,tdn·INSTQe,z,t , якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t < 0 , де MSPz,tup – маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт⋅год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період t у кожній торговій зоні z, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою MSPz,tup= rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu up)∙ MPz,rtuup)rtu∈te∈zABEe,z,rtu up; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на завантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на завантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в дефіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у дефіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на завантаження (rtu∈tABEz,rtu up) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження за розрахунковий період (MSPz,tup) дорівнює максимальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження (MSPz,rtuup) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; 2) якщо зона системи перебуває в профіциті протягом розрахункового періоду, то нарахування коштів за активовану балансуючу електричну енергію на завантаження за цей розрахунковий період у зоні розраховується за ціною балансуючої електричної енергії на завантаження в профіцитній системі (LABEOz,tup), а списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію на розвантаження за цей розрахунковий період розраховується за маржинальною ціною балансуючої електричної енергії на розвантаження (MSPz,tdn), тобто CINSTQ e,z,t = LABEOz,tup·INSTQe,z,t, якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t> 0-MSPz,tdn·INSTQe,z,t , якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t < 0 , де MSPz,tdn − маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт·год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період t у кожній торговій зоні z, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою MSPz,tdn = rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu dn)∙ MPz,rtudn)rtu∈te∈zABEe,z,rtu dn; До розрахунку приймаються обсяги активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження та маржинальні ціни балансуючої електричної енергії на розвантаження лише тих ОРЧ, у яких зона системи перебуває в профіциті. Якщо зона системи у розрахунковому періоді перебуває у профіциті та обсяг активованої балансуючої електричної енергії на розвантаження (rtu∈tABEz,rtu dn) протягом цього розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження за розрахунковий період (MSPz,tdn) дорівнює мінімальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження (MSPz,rtudn ) усіх ОРЧ цього розрахункового періоду; 3) якщо зона системи є збалансованою впродовж розрахункового періоду, то нарахування та списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію на завантаження та розвантаження за цей розрахунковий період у зоні розраховується за ціною купівлі-продажу електричної енергії на РДН за розрахунковий період (PDAMz,t), тобто CINSTQ e,z,t = PDAMz,t·INSTQe,z,t, якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t> 0-PDAMz,t·INSTQe,z,t , якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t < 0 . | 5.14.5. Величина нарахування/списання коштів за активовану балансуючу електричну енергію (CINSTQe,z,t) одиниці надання послуг з балансування е в торговій зоні z за розрахунковий період t обчислюється за формулою CINSTQ e,z,t = MSPz,tup·INSTQe,z,t, якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t> 0-MSPz,tdn·INSTQe,z,t , якщо INSTe,z,t-FPQe,z,t < 0 , де MSPz,tup – маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт⋅год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період у кожній торговій зоні, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на завантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою MSPz,tup= rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu up)∙ MPz,rtuup)rtu∈te∈zABEe,z,rtu up. Якщо обсяг активованої відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуючої електричної енергії на завантаження (rtu∈tABEz,rtu up) протягом розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на завантаження за розрахунковий період (MSPz,tup) дорівнює максимальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на завантаження (MPz,rtuup) всіх ОРЧ цього розрахункового періоду; MSPz,tdn − маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження в зоні z за розрахунковий період t, грн/МВт·год, яка визначається як середньозважена ціна за розрахунковий період у кожній торговій зоні, отримана з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ та активованих обсягів балансуючої електричної енергії на розвантаження за кожну ОРЧ, та розраховується за формулою MSPz,tdn = rtu∈t ((e∈zABEe,z,rtu dn)∙ MPz,rtudn)rtu∈te∈zABEe,z,rtu dn. Якщо обсяг активованої відповідно до алгоритму балансуючого ринку балансуючої електричної енергії на розвантаження (rtu∈tABEz,rtu dn) протягом розрахункового періоду дорівнює нулю, то маржинальна ціна балансуючої електричної енергії на розвантаження за розрахунковий період (MSPz,tdn) дорівнює мінімальному значенню з маржинальних цін балансуючої електричної енергії на розвантаження (MPz,rtudn) всіх ОРЧ цього розрахункового періоду. |
| 5.16. Отримання ціни небалансу електричної енергії для розрахунків за небаланс електричної енергії | 5.16. Отримання ціни небалансу електричної енергії для розрахунків за небаланс електричної енергії |
| 5.16.2. Ціна небалансу електричної енергії (IMSPz,t) за розрахунковий період t дорівнює маржинальній ціні балансуючої електричної енергії (у грн/МВт·год) за розрахунковий період t, що розрахована відповідно до пункту 5.13.3 глави 5.13 цього розділу в залежності від того, чи перебуває система в дефіциті, профіциті або збалансована. | 5.16.2. Ціни небалансу електричної енергії у торговій зоні z за розрахунковий період t визнаються в такий спосіб: 1) ціна позитивного небалансу (IMSPz,t+) дорівнює маржинальній ціні балансуючої енергії на розвантаження (MSPz,tdn) за цей розрахунковий період; 2) ціна негативного небалансу (IMSPz,t-) дорівнює маржинальній ціні балансуючої енергії на завантаження (MSPz,tup) за цей розрахунковий період. |
| 5.17. Списання або нарахування небалансів електричної енергії | 5.17. Списання або нарахування небалансів електричної енергії |
| 5.17.2. Списання/нарахування за небаланс для СВБ b у всіх зонах z протягом розрахункового періоду t визначається за формулою де PDAMz,t - визначена на торгах на РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії в зоні z для розрахункового періоду t, грн/МВт·год; Kim = 0,05 - коефіцієнт ціни небалансу. Позитивне значення CIEQb,z,t означає нарахування для СВБ (або списання для АР), тоді як негативне значення означає списання СВБ (або нарахування для АР) незалежно від напряму небалансу електричної енергії системи. | 5.17.2. Списання/нарахування за небаланс для СВБ b у торговій зоні z за розрахунковий період t визначається за формулою CIEQ e,z,t = IEQb,z,t·IMSPz,t+·(1-Kim),якщо IEQb,z,t> 0IEQb,z,t ·(IMSPz,t-) ·(1+Kim)якщо IEQb,z,t< 0 0, якщо IEQb,z,t=0, де Kim = 0,05 – коефіцієнт ціни небалансу. Позитивне значення CIEQe,z,t означає нарахування для СВБ (або списання для АР), тоді як негативне значення означає списання СВБ (або нарахування для АР). |
| X. Прикінцеві та перехідні положення | X. Прикінцеві та перехідні положення |
| 10.9. Для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд). ОСП забезпечує щодекадну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. Зазначена вимога застосовується окремо для кожної торгової зони, визначеної ОСП відповідно до цих Правил та погодженої Регулятором. До синхронізації ОЕС України з об'єднаннями енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу (Європейське співтовариство операторів магістральних мереж в електроенергетиці ENTSO-E) учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію зобов'язані вказувати ціну не більше 115 % від встановленого обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період. У разі подання ППБ пропозицій на балансуючу електричну енергію із ціною, що перебуває поза наведеним діапазоном, така заявка автоматично відхиляється системою управління ринком. | 10.9. Для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд). ОСП забезпечує щодекадну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. Зазначена вимога застосовується окремо для кожної торгової зони, визначеної ОСП відповідно до цих Правил та погодженої Регулятором. До синхронізації ОЕС України з об'єднаннями енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу (Європейське співтовариство операторів магістральних мереж в електроенергетиці ENTSO-E) учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію зобов'язані вказувати ціну не більше 115 % від встановленого обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період. У разі подання ППБ пропозицій на балансуючу електричну енергію із ціною, що перебуває поза наведеним діапазоном, така заявка автоматично відхиляється системою управління ринком. |

___________________________________